# Ремонт самоочищаегося лотка  LitterMaid Mega

В течении нескольких последних лет мы использовали для ухода за нашим котом самоочищающийся лоток фирмы LitterMaid. Хотя это устройство и нельзя назвать идеальным, но работало оно исправно и заметно облегчало нам жизнь. В общем, мы были им вполне довольны. И вот в один прекрасный день после очередной влажной чистки работать оно перестало.

На фотографии показан наш лоток. Это модель старого образца. Новые модели оснащены дополнительными функциями, такими как часы реального времени, позволяющие не производить чистку в ночное время и ионизатор воздуха, ослабляющий неприятный запах (и затрудняющими ремонт ).

Вскрытие корпуса устройства и исследование печатной платы привело к принципиальной схеме лотка, показанной ниже. Нумерация деталей на схеме соответствует указанной на плате. Оказалось, что вышли из строя транзисторы TR6 и TR7 и микроконтроллер, т.к. сигналы на его выводах не менялись не при каких условиях. Точнее, работал лишь встроенный в микроконтроллер кварцевый генератор. Ситуация усугублялась еще и тем, что я так и не смог идентифицировать микроконтроллер. Кроме того, программы для загрузки в микроконтроллер фирма-изготовитель, конечно, не предоставляет, да и программатора для такого микроконтроллера у меня нет.

Оригинальная плата устройства

Покупать новый лоток не хотелось из-за его немалой цены, к тому-же если в доме полно радиодеталей. Короче, решено было заменить микроконтроллер на более мне доступный, например из серии PIC16F фирмы Microchip, и переписать алгоритм его работы. Проект этот увенчался успехом, и я хочу поделиться своим опытом, в надежде, что он окажется полезным другим обладателям таких лотков.

Описание оригинальной принципиальной схемы

Прежде чем чинить любое устройство полезно понять как оно работает. Как видно из фотографий, лоток снабжен гребенкой, которая движется от задней (слева на фото) стенки к передней (справа на фото) и прочесывает песок, сгребая отходы в пластиковый контейнер, расположенный в отсеке под крышкой в передней части устройства. Двигаться гребенка начинает примерно через 10 минут после того как кот покинул лоток. Для проверки наличия кота в лотке используется инфракрасный светодиод LED1, управляемый транзистором TR1, на базу которого поступают прямоугольные импульсы с вывода 7 микроконтроллера частотой около 10 кгц и скважностью близкой к 50%. Излучение светодиода регистрируется фотоприемником RX, в качестве которого использован такой-же инфракрасный светодиод. Сигналы с фотоприемника усиливаются транзисторами TR3-TR5 и поступают на пиковый детектор уровня D6, R18, C9. При отсутствии препятствий между излучателем и приемником на выводе 10 микроконтроллера формируется постоянное напряжение порядка 4.5 В. Прерывание светового потока приводит, соответственно, к установке нулевого уровня на этом выводе.

Для управления движением гребенки используются транзисторы TR8 – TR11, включенные по мостовой схеме. Транзисторы TR6 и TR7 являются усилителями тока для транзисторов моста. В состоянии покоя напряжение на выводах 13 и 14 микроконтроллера близко к 0 и транзисторы TR6 – TR11 закрыты. Для перемещения гребенки вперед вывод 13 микроконтроллера переxодит в высоко-импедансное состояние, в результате чего током через R28 открывается транзистор TR6 и вслед за ним транзисторы TR9 и TR10 моста. Для перемещения гребенки назад в исходное положение следует открыть транзисторы TR7, TR8, TR11 путем перевода в высокоимпедансное состояние вывода 14 микроконтроллера. При этом направление вращения мотора изменяется на противоположное.

Конец рабочего хода гребенки регистрируется с помощью двух пар кнопок End (для положения впереди лотка) и Home (для исходного положения сзади), расположенных в правой и левой стенках корпуса. По достижении положения End гребенкой размыкается одна из соответствующих кнопок и напряжение на выводе 4 микроконтроллера меняется скачком от 0 до 5 В. По возвращении гребенки в исходное положение замыкаются обе кнопки Home и напряжение на выводе 5 микроконтроллера падает с 4.4 В до 0.

Довольно мощный мотор гребенки снабжен редуктором, в результате чего я с трудом могу остановить ее в режиме рабочего хода. Тем не менее, при удалении значительных по величине или весу отходов мощности иногда не хватает. При этом ток через мотор и, соответственно, транзисторы моста существенно возрастает, что может привести к выходу их из строя. Для защиты элементов моста применено оригинальное схемное решение на базе регулятора напряжения IC4 типа LM317. Так как регулируемый вход этой микросхемы соединен с общим проводом, напряжение на выходе регулятора практически повторяет входное (разница не превышет 1-2 B). При увеличении тока через мотор соответственно увеличивается ток через нагрузочный резистор R28 регулятора. Напомним, что LM317 снабжена ограничителем выходного тока на уровне порядка 1 – 1.5 A (в зависимости от изготовителя), чем и обеспечивается защита элементов схемы.

Оригинальная принципиальная схема

Помимо этого, возрастание тока через мотор и, соответственно, напряжения на резисторе R28 регистрируется компаратором IC2a. При возрастании тока свыше 0.7 А выходное напряжение компаратора возрастает с 0 до 5 В.  Фильтр R29, C11 предотвращает ложные срабатывания компаратора из-за кратковременного (менее 70 мсек) повышения потребляемого мотором тока при транспортировке отходов. Помимо этого, при перемещении каретки в исходное положение замыкание контактов кнопки S2 рычагом, расположенным в задней части каретки, приводит к ее останову. Этим обеспечивается защита животнык, ненароком оказавшихся в лотке, от придавливания их к задней стенке лотка. При прямом ходе каретки этот рычаг не влияет на ее перемещение, что обеспечивается диодом D7, шунтирующим мотор лишь при определенной полярности приложенного к нему напряжения, определяемого направлением его вращения.

Питание схемы производится от выпрямителя D1 – D5 и стабилизатора IC1 типа 7805. Так как устройство может работать и от восьми батарей, в схеме предусмотрен контроль их напряжения. При разряде батарей до 8.5 В (около 1 В на каждый элемент батареи) напряжение на входе 6 компаратора IC2 становится ниже 2.5 В, в результате чего выходное напряжение IC2 повышается с 0 до 5 В. Изменение напряжений на выходах обоих компараторов регистрируется микроконтроллером и используется для управления гребенкой (см. ниже).

Включение устройства производится выключателем S1. Его нижние по схеме контакты коммутируют входное напряжение, а верхние, вероятно, задействованы для системы сброса примененного микроконтроллера. Для обеспечения точных временных интервалов частота тактового генератора микроконтроллера стабилизирована резонаторов Q1. Элементы C6, C7, и R6 служат для обеспечения нормального режима работы герератора микроконтроллера.

Изменения схемы при ремонте

Как отмечалось выше, из-за отсутствия оригинального микроконтроллера  я решил использовать PIC16F684. Последний имеет лишь 14 выводов (по сравнению с 16 у оригинального) и не совпадает по цоколевке с оригинальным.

Поэтому PIC был установлен на вспомогательной печатной плате размером около 2×3 см, обеспечивающей нужную разводку. Вспомогательная плата имеет 16 контактных площадок, которые соединяются с соответствующими площадками под оригинальный микроконтроллер на основной плате медным луженым проводом диаметром около 0.3мм (сам оригинальный микроконтроллер, конечно, следует удалить). Так как PIC16F имеет встроенный RC-генератор, частота которого достаточно стабильна, элементы оригинальчого кварцевого генератора (Q1, C6, C7, R6) не используются. Кроме того я не задействовал систему сброса R1 – C5. Как видно из модифицированной схемы, выводы 12 и 13 микроконтроллера используются исключительно для его внутрисхемного программирования  через разъем на вспомогательной плате. Кстати, при программировании оказалось, что мой самодельный программатор не обладает достаточной мощностью для питания всей схемы в процессе программирования. Поэтому я разорвал провод, соединяющий питание по цепи 5 В вспомогательную плату и мой программатотор. При этом при программировании на плату лотка должно быть подано номинальное напряжение питания.

Последнее изменение связано с резистором R7. Он был отсоединен от базы транзистора TR1 путем перерезания соответствующей контактной дорожки на плате. Вместо него в разрез печатной дорожки соединяющей базу TR1 с микроконтроллером впаян токоограничительный резистор R0 того-же номинала. Я использовал резистор для поверхностного монтажа в корпусе 0603 (можно применить и обычный резистор для сквозного монтажа). Это изменение продиктовано стремлением управлять инфракрасным светодиодом через канал  PWM микроконтроллера

.

Оригинальный микроконтроллер

Модифицированная принципиальная схема

Вспомогательная плата с PIC16F684

Установка вспомогательной платы на основную

Ниже показан эскиз вспомогательной печатной платы со стороны установки деталей. Печатные дорожки находятся на нижней стороне платы.

Эскиз вспомогательной печатной платы

Алгоритм работы и программа микроконтроллера

Я не могу гарантировать, что приведенный здесь алгоритм в точности совпадает с оригинальным по причине отсутствия у меня такового. Тем не менее, я пытался как можно более точно иммитировать оригинальный, опираясь на здравый смысл.

Программа реализована в виде конечного автомата с 5 состояниями. Одно из них является начальным, используемом только в момент включения питания схемы. Другое состояние является конечным, в которое микроконтроллер переводится при наличии факторов, мешающих нормальной работе устройства. Примерами таких факторов служат падение напряжения батарей ниже 8.5 В или непреодолимое препятствие на пути следования гребенки. Выход из конечного состояния возможен лишь после удаления причины отказа путем кратковременного отключения питания. Оставшиеся 3 состояния соответствуют режимам ожидания животного в лотке, движению гребенки вперед для удаления отходов, и возврат ее в исходное положение.

Содержательно, работа устройства в основном состоит из ожидания животного в лотке и активизации гребенки через 10 минут после того как оно покинет лоток. Гребенке дается 3 попытки очистить лоток. После каждой неудачной попытки в режиме прямого хода (наличие слишком тяжелых предметов в лотке) гребенка возвращается в исходное положение и после секундной задержки процесс очистки повторяется. После 3 неудачных попыток устройство «сдается» и сигнализирует о провале миссии миганием светодиода LED1 (при нормальной работе он светит постоянно).  Если непреодолимое препятствие обнаружено при возврате гребенки в первоначальное состояние (чего по-идее быть не должно), устройство сдается сразу. Во всех состояниях производится мониторинг напряжения питания. При падении его ниже допустимого уровня устройство также входит в конечное состояние. Ниже приводится описание всех состояний и переходов между ними.

Состояние 0: инициализация устройства. Это начальное состояние, в котором производится инициализация регистров микроконтроллера, таймера TMR1 (служит для организации регулярных прерываний и измерению временных интервалов) и системы PWM (для управления инфракрасным излучателем). После этого программа переходит в состояние 2, производя пробную очистку лотка. Таким образом, можно проверить работоспособность системы сразу по-включении.

Состояние 1: ожидание животного в лотке. Как показали эксперименты с работающим заводским устройством у соседей, прямоугольные импульсы управления инфракрасным светодиодом LED1 вырабатываются микроконтроллером постоянно. Это приводит к рассеиванию порядка 0.4 Вт на стабилизаторе напряжения IC1 (при напряжении на входе 18 В). Так как он не снабжен радиатором, прикоснутся к нему невозможно, xотя отказов и не наблюдается. Я решил устранить этот недостаток путем проверки нахождения животного в лотке с периодичностью в 2 сек (практика показала, что этого вполне достаточно). Эти временные интервалы вырабатываются таймером TMR1 микроконтроллера, работающего от его тактового генератора (1 мгц) с делителем частоты на входе 1:8. Таким образом, таймер переполняется каждые 2 секуды и вызывает прерывание. Обработка прерывания состоит в подаче импульсов на светодиод в течении 1 миллисекунды и проверке состояния входа RC2. Этим полностью устранен какой-либо ощутимый нагрев стабилизатора IC1.

Паение напряжения на входе RC2 микроконтроллера с 4.5 В до 0 в момент прерывания инфракрасного луча свидетельствует о нахождении животного в лотке. При этом производится повторная проверка через 10 секунд. Если прерывание луча не подтверждается, устройство переходит в первоначальный режим ожидания. Это сделано с целью предотвращения чистки лотка кареткой из-за кратковременных прерываний луча (возникающих, например при его ручной чистке). Маловероятно, что животное завершит свои дела в лотке за 10 секунд. При подтверждении занятости лотка начинается 10-минутное ожидание выхода животного из лотка. Если по истечении этого времени оно еще там, производятся повторные проверки с периодичностью 1 мин до тех пор, пока не будет отмечено отсутствие животного. После этого обнуляется счетчик числа попыток очистки и происходит переход в состяние 2.

Состояние 2: очистка лотка перемещением гребенки вперед. В этом состоянии запрещаются прерывания от таймера и проверка животного в лотке инфракрасным датчиком не производится. Увеличивается на единицу счетчик числа попыток. Если гребенка не в конечном состоянии (анализ напряжения на входе RА4) то производится включение мотора для движения вперед. При этом периодически проверяется состояние кнопок End и напряжение на выходах компараторов IC2. При появлении сигнала логической единицы на входе RC1 (низкое напряжение питания), происходит переход в конечное состояние 4. При  появлении сигнала логической единицы на входе RC0 (непреодолимое препятствие), производистя переход в состояние 3 (движение назад) после 1-секундной задержки. При размыкании одной из кнопок End, обнуляется счетчик числа попыток (миссия завершена) и после 3-секундного ожидания падения всех отходов в контейнер происходит переход в состояние 3. При доработке программы оказалось, что целесообразно поставить счетчик числа проверок разомкнутого состояния кнопок и ожидать не менее 100 успешных проверок. Иначе иногда гребенка прекращала движение вперед без видимых причин в середине рабочего хода и поворачивала обратно. Дело вероятно в вибрациях корпуса лотка при движении гребенки, иногда приводящее к ложному срабатыванию кнопок.

Состояние 3: возврат гребенки в исходное положение. Это состояние аналогично состоянию 2. Мотор гребенки включается на движение назад и периодически проверяется состояние кнопок Home и напряжение на выходах компараторов IC2. При появлении сигнала логической единицы на входах RC1 или RC0 (соответственно, низкое напряжение питания или непреодолимое препятствие) происходит переход в конечное состояние 4. При замыкании одной из кнопок Home проверяется состояние счетчика числа попыток. При ненулевом его значении происходит переход в состояние 2 и процесс очистки повторяется. В противном случае переходим в состояние 1. Также как и в состоянии 1 имеется счетчик числа замыканий кнопок Home.

Состояние 4: конечное состояние для индикации неработоспособности устройства. Выход из этого состояния возможен лишь при кратковременном отключении питания схемы. В этом состоянии также запрещаются прерывания от таймера и производится периодическое мигание светодиода LED2, сигнализирующее о проблеме.

Программа написана на языке ассемблера и предназначена для компиляции в среде MPLAB. Исходный текст программы приведен ниже.

TITLE  "lm_mega.asm"       	; controller for LitterMaid Mega

LIST P=16F684, R=DEC

INCLUDE "p16f684.inc"

ERRORLEVEL -302      		; no bank warnings

__CONFIG _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOD_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF             & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT

#define END_sw	PORTA,4	; the END switch

#define HOME_sw 	PORTC,4	; the HOME switch

#define LED		3		; the status LED

#define IR_sens 	PORTC,2	; infrared sensor input

#define FORW	2		; motor forwards pin @ PORTA

#define REW		5		; motor reverse  pin @ PORTA

#define STUCK	PORTC,0	; rake stuck sensor

#define BATT	PORTC,1	; low battery sensor

#define ATTEMPT 	3		; # of attempts to clean the litter box

TIMEOUT EQU		10*60/2	; 10-minutes timeout after pet used the device

CBLOCK 0xF0			; data segment in common area

w_save, stat_save, del:2

petIn				; pet presence indicator

counter:2				; time interval counter

attempts				; attempts counter to clean the litter box

debounce				; for buttons debouncing

ENDC

ORG 0				; code segment

goto main

ORG 4				; TMR1 ISR routine

movwf	w_save		; save Wreg

swapf	STATUS, w		; save stat reg without

movwf	stat_save		; changing flags

call	check4Pet		; check for pet

incf	counter, f		; increment waiting counter

btfsc	STATUS, Z		; (16-bit walue)

incf	counter+1, f

ISR_end

bcf	PIR1, TMR1IF	; clear TMR1 interrupt flag

swapf	stat_save, w	; get original flags in STATUS

movwf	STATUS

swapf	w_save, f		; restore Wreg

swapf	w_save, w

retfie

main

;################# STATE 0: initial state after power-up

clrf	PORTA			; when the PORTA will be set up

clrf	PORTC

movlw	0x07

movwf	CMCON0		; comparators OFF

bsf   STATUS, RP0      	; switch to BANK 1

clrf	ANSEL ^ 0x80	; all inputs digital

movlw	b'011000'		; motors off

movwf	TRISA ^ 0x80	; configure PORTA for input

movlw	b'011111'		; enable IR lED

movwf TRISC ^ 0x80    	; enable RC5 for intput

movlw	b'01000001'

movwf	OSCCON ^ 0x80	; oscillator freq = 1 MHZ

clrf 	ADCON1 ^ 0x80 	; ADC clock = FOSC/2

movlw	24

movwf	PR2 ^ 0x80		; PWM period 10KHz

bsf	PIE1, TMR1IE	; enable TMR1 interrupt

bcf   STATUS, RP0       ; back to BANK 0

clrf	INTCON		; enable periferal interrupts

bsf	INTCON, PEIE	; (needed for TMR1)

movlw	b'00110101'		; enable TMR1 oscillator with 1:8 prescaler

movwf	T1CON			; it takes 2 sec for TMR1 to overload

movlw b'10001000' 	; ADC setup: right justify,

movwf ADCON0 		;   Vref=Vdd, AN2, On

movlw	4			; enable Timer 2 with 1:1 prescaler

movwf	T2CON

movlw	0x20			; disable single output PWM

movwf	CCP1CON 		; set 2 lower order bits of duty cycle

movlw	0x0C

movwf	CCPR1L		; setup PWM duty period 50%

movlw	0x85			; load PORTA address

movwf	FSR

clrf	attempts

goto	moveForwards

;################# STATE 1: waiting for pet

wait4Pet				; wait for pet

clrf	petIn

bcf	PIR1, TMR1IF	; clear TMR1 interrupt flag

bsf	INTCON, GIE		; enable interrupts globally

waitLoop

btfsc	BATT			; check for battery voltage

goto	malfunction

movf	petIn, w		; is pet in?

btfsc	STATUS, Z

goto	waitLoop		; NO - keep waiting

clrf	counter		; wait for 10 seconds to check for pet

clrf	counter+1		; presence again

movlw	5			; this eliminates short IR ray interruptions

subwf	counter, w		; caused by whatever reasons

btfss	STATUS, Z

goto	$-3

movf	petIn, w		; is pet still in?

btfsc	STATUS, Z

goto	waitLoop		; No - ignore the previous check and keep wait

clrf	counter		; YES - wait for TIMEOUT letting the pet

clrf	counter+1		; do its job

wait4Timeout

btfsc	BATT			; check for battery voltage

goto	malfunction

movlw	LOW TIMEOUT

subwf	counter, w

btfss	STATUS, Z

goto	wait4Timeout

movlw	HIGH TIMEOUT

subwf	counter+1, w

btfss	STATUS, Z

goto	wait4Timeout

wait4Leave

movf	petIn, w

btfsc	STATUS, Z		; is pet still in?

goto	startCleaning	; NO - start cleanup

movlw	LOW	60000

movwf	del			; YES - wait another minute for pet

movlw	HIGH 60000		; to leave and check again

movwf	del+1

call	delay

goto	wait4Leave

startCleaning

clrf	attempts		; clear the attempts counter

goto	moveForwards	; at the beginning of cleaning

;################# STATE 2: move rake forwards to clean the litter box

moveForwards			; move rake towards the litter can

bcf	INTCON, GIE		; disable interrupts globally

incf	attempts, f		; increment attempts counter

btfsc	END_sw		; is rake at its end position?

goto	moveBackwards	; YES - move backwards

bcf	INDF, REW		; make sure that the rake is not moving back

bsf	INDF, FORW		; move rake forwards

clrf	debounce

decf	debounce, f		; Z=0 is guaranteed

bcf	debounce, 7

forwLoop

btfsc END_sw		; check if the end position is reached

decf	debounce, f

btfsc	STATUS, Z

goto rakeAtEnd

btfsc	BATT			; check for battery voltage

goto	malfunction

btfss	STUCK			; check if rake is stuck

goto	forwLoop		; all OK - keep going

bcf	INDF, FORW		; stop the rake

call	checkAttempt	; function returns - it was not the last one

movlw	LOW 1000		; make another attempt after 1 sec delay

movwf	del

movlw	HIGH 1000

movwf	del+1

call	delay

goto	moveBackwards

rakeAtEnd

bcf	INDF, FORW		; stop the rake

movlw	LOW 3000		; delay at the rake end position

movwf	del			; to let the stuff drop into the cab

movlw	HIGH 3000

movwf	del+1

call	delay

clrf	attempts		; no more attempts are needed

goto	moveBackwards	; move the rake back home

;################# STATE 3: move rake to home position

moveBackwards			; return rake to home position

bcf	INTCON, GIE		; disable interrupts globally

bcf	INDF, FORW		; make sure that the rake does not move

bsf	INDF, REW		; move rake home

clrf	debounce

decf	debounce, f		; Z=0 is guaranteed

bcf	debounce, 7

backLoop

btfsc	HOME_sw		; chek if home position is reached

decf	debounce, f

btfsc	STATUS, Z

goto	rakeAtHome

btfsc	BATT			; check for battery voltage

goto	malfunction

btfss	STUCK			; check if rake is stuck

goto	backLoop		; all OK - keep going

goto	malfunction		; stop service if rake is stuck

rakeAtHome

bcf	INDF, REW		; stop the rake

movf	attempts, w		; attempts counter is non-zero if rake is stuck

btfsc	STATUS, Z		; in this case we give it another try

goto	wait4Pet

movlw	LOW 1000		; make another attempt after 1 sec delay

movwf	del

movlw	HIGH 1000

movwf	del+1

call	delay

goto	moveForwards

;################# STATE 4: final state - blink the LED and wait for reset

malfunction

bcf	INTCON, GIE		; disable interrupts globally

bcf	INDF, REW		; make sure that the rake is not moving

bcf	INDF, FORW

movlw	0x87			; setup for blinking the LED

movwf	FSR			; FSR points to TRISC

movlw	1 << LED

xorwf	INDF, f		; start blinking LED

movlw	LOW 500

movwf	del			; THIS IS A FINAL STATE

movlw	HIGH 500		; EXIT FORM IT IS ONLY POSSIBLE

movwf	del+1			; BY RESETTING THE DEVICE

call	delay			; BY TURNING IT OFF AND ON

goto	$-7

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;PROCEDURES

check4Pet				; check for pet presence and setup petIn var

movlw	0x0C

iorwf	CCP1CON, f		; enable IR transmitter

movlw	1			; timeout in milliseconds

movwf	del

clrf	del+1

call	delay			; short delay for the sensor to catch up

clrf	petIn			; petIn = 1 if pet is in

btfss	IR_sens		; and 0 otherwise

incf petIn, f

movlw	0xF0

andwf	CCP1CON, f		; disable IR transmitter

return

checkAttempt			; this function checks if the current attempt

movf	attempts, w		; number to clear the litter box exceeds

sublw	ATTEMPT		; the max number of attempts

btfss	STATUS, C		; if this is not the case, the function returns

goto	malfunction		; otherwise, the device does to the final state

return

delay					; a delay for del milliseconds

movlw 	50		; delay duration is passed in del (2 bytes)

sublw	1			; this loop takes 20us*50 = 1ms

sublw	0			; for PIC @ 1 Mhz

btfss	STATUS, Z

goto 	$-3

movf	del, w		; decrement delay counter

btfsc	STATUS, Z

decf	del+1, f

decf	del, f

movf	del, w		; del=0?

iorwf	del+1, w

btfss	STATUS, Z

goto delay

return

END